# [최종 통합본] 항공기 추진 및 터보프롭 동적 시스템 모델링 전체 대화 기록

본 문서는 사용자와의 대화에서 다루어진 모든 기술적 설명, 수식, 모델링 방법론을 축약 없이 전체 통합하여 정리한 자료입니다.

질문내용: 해당  자료 기억 → 열역학적 사이클 모델링 수행 →상태공간모델링으로 연계 →수식 유도 수행 → 정리

Ansys TwinBuilder 연계랑 이거 기반의 Python 코드 작성은 수해볼 것

## 1. 'Mechanics of Flight' 자료의 핵심 요약 및 기반 지식

이 자료는 항공기 모델링과 추진 시스템의 관계를 매우 상세히 다루며, 특히 터보제트와 터보팬 엔진의 사이클 모델링에 강점이 있습니다.

- 추진 원리 및 효율: 뉴턴의 제2법칙과 열역학 제1법칙을 통한 추력($T$) 발생 원리 설명. 추진 효율($\eta_p$) 및 전반적인 성능 지표 정의.

- 프로펠러 이론: 깃 요소 이론(Blade Element Theory)과 운동량 이론(Momentum Theory)을 통한 공력 해석.

- 가스 터빈 엔진 분석: 터보제트의 추력 방정식, 열역학적 사이클 분석, 애프터버너 영향 및 바이패스 비(Bypass ratio)에 따른 효율 특성 비교.

## 2. 터보프롭 엔진 사이클 모델링 (기초 단계)

터보제트/터보팬의 해석 로직을 터보프롭으로 확장하여, 가스 터빈 에너지가 프로펠러의 물리적 추력으로 전환되는 과정을 모델링합니다.

### 2.1 스테이션(Station) 정의

- $\infty$: 자유유동(Freestream) 상태

- 1: 공기 흡입구 및 압축기 입구

- 2: 압축기 출구 및 연소기 입구

- 3: 가스발생기 터빈 입구

- 4: 가스발생기 터빈 출구 및 동력 터빈(Power Turbine) 입구

- 5: 동력 터빈 출구 및 노즐 입구

- e: 배기 노즐 출구

### 2.2 사이클 해석 수식

- 압축 과정: $T_{01} = T_{\infty}(1 + \frac{\gamma-1}{2}M_{\infty}^2)$, $T_{02} = T_{01}(\pi_c)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

- 가스발생기 터빈: $\dot{m}C_p(T_{03} - T_{04}) = \dot{m}C_p(T_{02} - T_{01})$

- 동력 터빈 출력: $P_{shaft} = \eta_{pt} \cdot \dot{m}C_p(T_{04} - T_{05})$

- 기어박스 및 프로펠러: $n_{prop} = n_{turbine} / GR$, $P_b = P_{shaft} \cdot \eta_{gb}$, $T_{prop} = \frac{P_b \cdot \eta_p}{V_{\infty}}$

- 총 추력: $T_{total} = T_{prop} + T_{jet}$ ($T_{jet} = \dot{m}(V_e - V_{\infty})$)

## 3. 온라인 자료 결합 및 상세 시스템 통합

가스 터빈의 열역학적 에너지 추출과 프로펠러의 공력적 추력을 기어박스로 결합하는 상세 모델입니다.

### 3.1 상세 열역학 및 기어박스

- 동력 터빈 팽창비: $P_t = \dot{m} \cdot \eta_{pt} \cdot C_p \cdot T_{04} [1 - (p_{05}/p_{04})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}]$

- 기어박스 토크: $Q_{prop} = \frac{P_t \cdot \eta_{gb}}{\omega_{prop}}$

- 액세서리 부하: $P_b = P_t \cdot \eta_{gb} - P_{accessories}$

### 3.2 프로펠러 및 ESHP

- 전진비 ($J$): $J = V / (n \cdot D)$

- 추력/동력 계수: $T = C_T \rho n^2 D^4$, $P = C_P \rho n^3 D^5$

- 가변 피치 제어: $C_P$를 조절하여 $P_b$와 일치시킴으로써 최적 $\eta_p$ 유지.

- 등가 축마력 (ESHP): $ESHP = SHP + \frac{T_{jet} \cdot V}{550 \cdot \eta_p}$

## 4. 시스템 동적 모델링 (Transient Modeling)

정적 성능 계산을 넘어 시간의 흐름에 따른 상태 변화를 추적하는 동적 모델로 확장합니다.

### 4.1 회전 동역학 및 관성

- 회전 속도 변화율: $\frac{dN}{dt} = \frac{60^2}{(2\pi)^2 I N} (P_{turbine} - P_{compressor} - P_{load})$

- 상태 변수 ($x$): $N_g$ (가스 발생기 RPM), $N_p$ (프로펠러 RPM)

- 제어 입력 ($u$): $\dot{m}_f$ (연료 공급량), $\beta$ (블레이드 피치각)

### 4.2 모듈화 구조

- Atmospheric: 고도/속도에 따른 환경 변수 제공.

- Gas Generator: 연료량에 따른 가스 에너지($p_{04}, T_{04}$) 생성.

- Power Turbine / Propeller: 축 마력 변환 및 공력 추력 생성.

## 5. 열역학 사이클과 상태공간(State-Space) 모델링의 연계

불평형 에너지를 동역학의 원천으로 정의하여 $\dot{x} = Ax + Bu$ 형태의 선형 모델을 도출합니다.

### 5.1 동력 균형 및 함수 매핑

- 압축기 소요 동력: $P_c = f_1(N_g)$

- 가스 터빈 발생 동력: $P_{ggt} = f_2(N_g, \dot{m}_f)$

- 동력 터빈 출력: $P_{pt} = f(N_g, T_{03}, \dots)$

- 프로펠러 부하: $P_{prop} = f_3(N_p, V, \beta)$

### 5.2 상태 행렬 ($A$)의 물리적 감도(Sensitivity)

- $a_{11}$ (가스발생기 자가 응답): $a_{11} = \frac{K}{I_g N_{g0}} (\frac{\partial P_{ggt}}{\partial N_g} - \frac{\partial P_c}{\partial N_g})$

- $a_{12}$: 자유 터빈 엔진의 경우 기계적 연결이 없으므로 0으로 간주.

## 6. 상태공간 행렬 $A$의 상세 구성 요소 ($a_{21}, a_{22}$) 유도

프로펠러축의 가속도($\dot{N}_p$)를 결정하는 항들을 상세히 유도합니다.

### 6.1 $a_{21}$ (Coupling Term)

- 정의: 가스 발생기 속도($N_g$)의 변화가 프로펠러 가속도($\dot{N}_p$)에 미치는 영향.

- 수식: $a_{21} = \frac{\partial \dot{N}p}{\partial N_g} = \frac{K}{I_p N{p0}} (\frac{\partial P_{pt}}{\partial N_g})$

- 의미: 연료 증가로 $N_g$가 높아지면 동력 터빈으로 유입되는 가스 에너지($\dot{m}, p_{04}$)가 늘어나 프로펠러를 가속시킴.

### 6.2 $a_{22}$ (Damping Term)

- 정의: 프로펠러 속도($N_p$) 그 자체가 자신의 가속도에 미치는 영향.

- 수식: $a_{22} = \frac{\partial \dot{N}p}{\partial N_p} = \frac{K}{I_p N{p0}} (\frac{\partial P_{pt}}{\partial N_p} - \frac{\partial P_{prop}}{\partial N_p})$

- 의미: $N_p$가 증가하면 $P_{prop}$가 세제곱으로 급증하여 큰 저항으로 작용하므로, $a_{22}$는 강한 음수 값을 가짐. 이는 시스템의 속도 안정성을 보장함.

## 7. 통합 시스템 모델링 결론

$$ \begin{bmatrix} \Delta \dot{N}g \ \Delta \dot{N}p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a{11} & 0 \ a{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta N_g \ \Delta N_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \ 0 & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \dot{m}_f \ \Delta \beta \end{bmatrix} $$

본 모델은 'Mechanics of Flight'의 엄밀한 열역학 공식들을 수치 미분하여 선형 행렬로 변환함으로써, 실시간 비행 시뮬레이션 및 MPC 제어기 설계에 즉시 활용 가능한 형태로 완성되었습니다.

References

- Mechanics_of_Flight_Propulsion_Chapter.pdf

- Integrated Turboprop Dynamics and Control Principles (Dialogue Synthesis)